UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ,

TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Aircraft-to-Satellite Communication for ADS-B Out

Proiect Radiocomunicații

an III sem. II

Studenti : Meteleauca Damian, Stelea Sonia-Maria

Profesor coordonator : Cristian Codau

Cuprins

1. Abstract	3

2. Fundamentare teoretica	4

2.1 Scurt istoric	4

2.2 Conceptul ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast)	4

Caracteristicile Semnalului ADS-B Out	4

# 1. Abstract

Această lucrare analizează conectivitatea sistemului Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) Out pentru o rută aeriană între Aeroportul Internațional Wellington (Noua Zeelandă) și Aeroportul Internațional Sydney Kingsford Smith (Australia). Sistemul ADS-B Out este proiectat pentru a stabili legături de date cu o varietate de receptori, incluzând infrastructura aeroportuară de la sol și constelația de sateliți Iridium NEXT.

Un aspect important abordat în acest studiu este menținerea fluxului de date în zonele de deasupra apelor deschise, unde curbura Pământului obstrucționează linia de vizibilitate directă (Line of Sight) cu stațiile terestre. Rezultatele simulării demonstrează că utilizarea conexiunii ADS-B prin satelit permite aeronavei să furnizeze în mod continuu date esențiale, precum atitudinea de zbor, poziția GPS și starea sistemelor către toate aeronavele și aeroporturile din proximitate. Implementarea utilizează antene omnidirecționale montate pe părțile superioară și inferioară ale fuzelajului, sistemul ADS-B Out fiind configurat să răspundă celui mai puternic inițiator de actualizare a semnalului, garantând astfel o monitorizare neîntreruptă pe tot parcursul zborului.

# 2. Fundamentare teoretica

## 2.1 Scurt istoric

## 2.2 Conceptul ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast)

Sistemul ADS-B reprezintă o tehnologie de supraveghere în care o aeronavă își determină poziția prin navigație prin satelit (GNSS) și o difuzează periodic către stațiile de sol și către alte aeronave.

Termenul este definit prin patru piloni fundamentali:

- Automatic (Automat): Nu necesită intervenția pilotului sau interogări externe de la sistemele radar.

- Dependent (Dependent): Depinde de datele de la sistemul de bord (GPS/GNSS) și de un transponder funcțional.

- Surveillance (Supraveghere): Furnizează date de stare (poziție, viteză, altitudine).

- Broadcast (Difuzare): Semnalul este transmis către orice receptor echipat, fără a fi direcționat către o singură țintă.

## Caracteristicile Semnalului ADS-B Out

În proiectul nostru, utilizăm standardul 1090 MHz Extended Squitter (1090ES). Acesta este "limbajul" universal folosit de aeronavele comerciale care zboară la altitudini mari (precum cursa Wellington – Sydney).

Specificații Tehnice ale Semnalului:

- Frecvența purtătoare: fc=1090 MHz

- Modulație: Se utilizează Pulse Position Modulation (PPM). Este un tip de modulație temporală care asigură o imunitate superioară la interferențele provocate de alte sisteme radar care operează pe aceeași frecvență. Aceasta are rata de transfer de 1Mbps. Fiecare interval de este divizat în două sub-intervale de "1" logic, un impuls transmis în prima jumătate a intervalului si "0” logic, un impuls transmis în a doua jumătate.

- Lungimea mesajului: Un mesaj "Extended Squitter" are o durată de 120µ și conține un bloc de date de 112 biți.

Mesajul de 112 biți este împărțit astfel pentru a asigura integritatea datelor:

- Preamul (8 biti): Utilizat pentru sincronizarea receptorului.

- Formatul de Date (5 biți): Identifică tipul de mesaj (în cazul nostru, tipul 17 pentru ADS-B).

- Capabilitate (3 biți): Specifică nivelul de echipare al aeronavei.

- Adresa ICAO (24 biți): Un identificator unic, mondial, pentru fiecare aeronavă (ca o adresă IP pentru avioane).

- Câmpul de Date (56 biți): Aici sunt incluse coordonatele GPS, altitudinea, viteza și direcția.

- Paritate/CRC (24 biți): Esențial pentru detectarea și corecția erorilor, asigurându-se că datele recepționate de satelitul Iridium NEXT nu au fost alterate de zgomotul cosmic.